OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  INWESTYCJI

# Nazwa inwestycji:    Budowa magazynu odpadów komunalnych, Adaptacja sterowni oczyszczalni na budynek socjalny i Budowa zasieków-boksów do składowania odpadów komunalnych.

(Punk Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK)

Adres inwestycji: Wisznice Kolonia, gm. Wisznice, nr ewidencyjny działki:491/2

Inwestor:      Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach  Spółka z  ograniczoną     		                           odpowiedzialnością

Adres inwestora: 	ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice

Przedmiotem inwestycji jest utworzenie  Punku Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Wisznice.

Zaprojektowane obiekty PSZOK-u to: Budowa magazynu odpadów komunalnych, Adaptacja sterowni oczyszczalni na budynek socjalny i Budowa zasieków-boksów do składowania odpadów komunalnych, utwardzone ciągi komunikacyjne i nocne oświetlenie.

Dane techniczne  projektowanej budowy magazynu odpadów komunalnych:

| Powierzchnia zabudowy Powierzchnia użytkowa Kubatura | 301,85 m2 295,62 m2 1 465,93 m3 |
| --- | --- |

Hala magazynowa - konstrukcja stalowa ścian i dachu, poszycie ścian i pokrycie dachu z  płyt warstwowych.

Dobudowane wiaty - konstrukcja stalowa, pokrycie dachu z blachy trapezowej. Jedna ściana szczytowa w obu wiatach zabudowana blachą trapezową.

Zaprojektowany obiekt będzie służył do tymczasowego zmagazynowania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Odpady przechowywane będą w oznakowanych kontenerach i hali magazynowej wg rodzaju odpadu. Po uzyskaniu odpowiedniej ilości transportowej, odpady zostaną przewiezione do firm specjalistycznych, w których odpady poddawane procesom recyklingu lub unieszkodliwienia.

Dane techniczne - adaptacja sterowni oczyszczalni na budynek socjalny:

| Powierzchnia zabudowy Powierzchnia użytkowa Kubatura | 42,67 m2 24,06 m2 147,22 m3 |
| --- | --- |

Budynek- murowany, parterowy, niepodpiwniczony, dach o konstrukcji stalowej, pokryty blachą trapezową, fundamenty żelbetowe, posadzki betonowe, stolarka okienna pcv i drewniana, stolarka drzwiowa drewniana. Strop o konstrukcji drewnianej z blachy trapezowej ocieplonej wełną mineralną.

Zaprojektowany obiekt będzie służył jako zaplecze socjalne dla obsługi PSZOK-u. (przewiduje się zatrudnienie jednego pracownika). Jedno pomieszczenie wydzielono jako biurowe, przewiduje się wyposażenie tego pomieszczenia w biurko, pracownik obsługujący PSZOK będzie prowadził dokumentację zbiórki i ekspedycji odpadów komunalnych.

Dane techniczne  projektowanej budowy zasieków-boksów do składowania odpadów komunalnych:

| Powierzchnia zabudowy Powierzchnia użytkowa Kubatura | 96,04 m2 67,62 m2 134,46 m3 |
| --- | --- |

Zasieki-boksy zaprojektowano z gotowych prefabrykatów. Bloki betonowe układane są na podbudowie betonowej (budowla nie wymaga fundamentów).  Łączenie bloków za pomocą zamków, które są w każdym elemencie.

Budowla mobilna, montaż bezpośrednio z transportu, możliwość rozbudowy i przebudowy.

Zaprojektowano posadzkę pod całą powierzchnią zasieków i dodatkowo przed zasiekami pas szerokości 2,0m z kostki betonowej gr. 8cm.

Zaprojektowana budowla będzie służyła do tymczasowego zmagazynowania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Po uzyskaniu odpowiedniej ilości transportowej, odpady zostaną przewiezione do firm specjalistycznych, w których odpady poddawane procesom recyklingu lub unieszkodliwienia.

Utwardzone ciągi komunikacyjne

Powierzchnia utwardzonych ciągów komunikacyjnych  - 406,05 m2

Zaprojektowano utwardzenie z tłucznia na podbudowie zagęszczonej pospółki. Od zewnątrz obrzeża betonowe.

Kosztorys inwestorski  nie zawiera nakładów na wyposażenie obiektów.

Opracował: